电子线路实验课程内容和评分标准

总体安排

课程内容分为两个部分：基础实验和电子作品。

基础实验占总成绩的40%，电子作品占总成绩的60%。

基础实验

实验内容

基础实验共8个，包括低频部分4个，高频部分4个。分为4次完成，每次2个实验，共3个小时。

4次实验内容如下：

- 三极管共射放大电路2.2、信号运算电路2.7

- 信号产生电路2.10、直流稳压电源2.11

- 模拟乘法器混频电路3.4.3、同步检波器3.6.2（含模拟乘法器调幅实验内容）

- 高频振荡器3.3、斜率鉴频器3.8.3（含变容二极管调频实验内容）

评分标准

学生不需要撰写预习报告和实验报告，只需要填写数据记录纸。当场评分，成绩登记在数据记录纸上，数据记录纸当场上交，作为过程化考核成绩。

根据实验过程、实验结果、数据记录3方面评分。每次实验占总成绩的10%，共计40%。

每个实验均需检查实物，判定实验结果是否正确。

独立完成实验，实验结果或数据记录无错误或遗漏时，成绩如下：

| 每次实验完成时间（分钟） | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满分 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 |

实验时间每增加1分钟，成绩减少0.5分。

实验结果或数据记录的每个错误或遗漏，根据严重程度扣除5分或10分。

电子作品

题目：无线传输系统

设计并制作如图1所示的无线传输系统，由发射模块和接收模块组成，采用无线电传输方波信号。发射机将特定频率、占空比和幅度的方波v1调制后发射，接收机输出与v1频率和占空比相同的方波v2，v1和v2幅度可以不同。

v3

无线接收

电路

v2

无线发射电路

方波

振荡器

V0

v1

图1无线传输系统结构

具体要求说明如下：

(1)无线收发采用模拟调幅或模拟调频技术。

(2)发射模块采用电池供电，预留供电电流测试端。接收模块供电方式不限。

(3)v1、v2可以为单极性或双极性波形，v1处预留测试端。

(4)载波和本振可以为正弦波或方波。

(5)不得采用无线收发组件及模块，不得采用数字技术的收发芯片，但可以采用模拟技术的收发芯片。

(6)不得采用单片机、NE555芯片实现方波振荡器。不得使用单片机或有源晶振产生载波和本振。

(7)不得使用芯片ICL8038、MAX038、NE564、MC1648及其兼容芯片。

(8)使用的芯片必须在www.szlcsc.com、www.digikey.cn商品目录中，不能处于停产状态。

(9)使用通用或自制PCB，不得使用套件中的成品PCB焊接。

违反上述要求，使用禁用芯片、模块或技术，电子作品总分为0。

电路具体参数与班级学生名单中的学生序号有关，见表1，其中N为学生序号后两位（01-~99），M为总人数。具体性能指标要求见表3。

表1电路参数

|  | N为奇数 | N为偶数 |
| --- | --- | --- |
| 调制方式 | 调幅 | 调频 |
| 方波频率 / kHz | M-N+1 | M-N+1 |
| 载波频率 /MHz | N | N |

评分标准

根据制作、报告撰写2个环节评分。在总成绩100分中，制作环节满分为60分，报告撰写环节满分为40分。

    - 制作环节评分

制作环节根据电路原理难度、安装工作量、调试工作量、制作工艺、性能指标5个方面评分，评分标准见表2。

表2  制作环节评分标准

| 评分项目 | 满分 | 要求 | 得分计算方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电路原理难度 | 5 | 功能模块数≥5个 | 计算BJT、MOS、运放、数字电路等构成的电路功能模块数，包括放大、振荡、滤波、调制、解调等。对于集成电路，计算其内部功能模块个数。 得分=（功能模块数），最高5分。 |
| 安装工作量 | 5 | 有一定安装和焊接工作量 | 对安装和焊接的分立元件和芯片个数进行计数。 得分=（元件数÷10），最高5分。 |
| 调试工作量 | 4 | 设计必要的可调元件 | 得分=（可调元件数），最高4分。 非必要的可调元件不计数，并倒扣1~2分。 |
| 制作工艺 | 6 | (1)元件布局合理紧凑； (2)布线合理； (3)模块互联合理：电源、信号输入输出使用插座，使用屏蔽线连接微弱信号，尽量不用杜邦线。 | 每一项工艺要求，根据好、中、差情况，得分分别为2、1、0分。 |
| 性能指标 | 40 | 见表3 | 见表3 |

表3   性能指标要求和评分标准

| 评分项目 | 满分 | 性能指标要求 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方波波形v1 | 8 | 指定频率， 占空比10~50%， 峰峰值1~4V可调 | (1)波形：明显失真扣1分。 (2)频率误差（调节占空比10~50%时）：大于1%扣1分；大于10%扣2分。 (3)占空比误差：10、30、50%处绝对误差大于5%，各扣1分。 (4)峰峰值：可调范围小于1V~4V，扣1分。 |
| 发射机供电 | 4 | 电池供电， 功耗小于0.5W | (1)未使用电池供电：扣4分。 (2)功耗大于0.5W：扣4分；大于1W：扣8分。 |
| 载波频率 | 6 | 指定频率 | 频率误差：大于1%扣1分；大于10%扣2分。 |
| 调制波形v3 | 4 | 指定调制波形 | (1)波形：明显失真扣1。 (2)载波中心频率漂移：大于1%扣1分；大于10%扣2分。 (3)调频波频偏：大于±500kHz扣2分。 |
| 解调波形v2 | 12 | 频率、占空比与v1相同， 峰峰值不小于4V，随v1幅度线性变化 | 本项目在无线接收状态下测试，发射和接收天线距离可以为0，但发射和接收电路不能有线连接。如果不能无线接收，本项目得分为0。 (1)频率误差：大于1%扣1分；大于10%扣2分。 (2)占空比50%处绝对误差：大于5%扣1分；大于10%扣2分。 (3)峰峰值：小于4V扣1分；小于2V扣2分。 (4)峰峰值随V1幅度线性变化：v1峰峰值降为50%时，v2峰峰值也应降为50%，若此时v2峰峰值误差大于10%扣1分；大于20%扣2分。 |
| 通信距离 | 6 | 指定距离6m | (1)得分=（实际距离÷指定距离×6）。 (2)收发天线长度：>1m扣4分。 |

电子作品测试数据表

班级学号姓名

| 项目 | 指标 | 满分 | 测试数据 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 方波波形v1 | 指定频率方波， 占空比10~50% 峰峰值1~4V可调 | 8 | 10%处：频率kHz占空比% 30%处：kHz% 50%处：kHz% 失真： 峰峰值可调范围： Vpp |  |
| 发射机供电 | 电池供电， 功耗小于0.5W | 4 | 功率：W 使用电池供电： |  |
| 载波频率 | 指定频率 | 6 | 频率：MHz |  |
| 调制波形v3 | 指定调制波形 | 4 | 失真： 中心频率： 调频波频偏： |  |
| 解调波形v2 | 频率、占空比与V1相同， 峰峰值大于4V，随V1幅度线性变化 | 12 | 10%处：频率kHz占空比% 30%处：kHz% 50%处：kHz% 峰峰值： Vpp V1峰峰值降为50%：V2峰峰值降为% |  |
| 通信距离 | 指定距离 | 6 | 距离：m 收发天线长度： |  |

是否使用禁用芯片、模块或技术：

作品测试要求如下：

(1)作品测试共6分钟，超时则不再进行剩余项目评分。

(2)作品测试以学生为主导，按照评分项目逐项测试和展示。未展示功能和性能不予评分。

(3)作品测试结束，需当场提交实物，装入透明文件袋，每块电路板和文件袋均贴上标签，注明姓名和学号，评分结束后归还学生。

(4)作品测试时，同时提交作品报告。测试时，请打印一份空白测试数据记录表带到实验室。

报告环节评分

报告不需要单独封面、目录。双面打印，打印页码。

打印顺序为：题名、作者（班级、学号、姓名）、中文摘要、关键词、正文、参考文献。

报告环节评分标准见表4。

表4报告环节评分标准

| 评分项目 | 满分 | 撰写要求 | 得分计算方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告规范性和表达 | 4 | (1)正文宋体5号，英文字体为Times New Roman；（1分） (2)单倍行距，首行缩进；（1分） (3)标点符号正确；无错别字；（1分） (4)章节标题编号采用1、2…..，下一级编号采用1.1、1.2。（1分） | 不符合要求，根据错误次数扣除相应得分。 |
|  | 4 | (1)图表、公式编号；（1分） (2)使用公式编辑器，符号书写规范；（1分） (3)图表清晰，电路图用软件绘制，不能直接复制他人图片；（1分） (4)正文后参考文献著录格式规范。（1分） 相关规范见国家标准：GB7713-87《科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式》、GB 3101-1993 《有关量、单位和符号的一般原则》、GB7714-2005《参考文献著录规则》等。 | 不符合要求，根据错误次数扣除相应得分。 |
|  | 4 | 逻辑性强，论述层次清晰，表达流畅。不应是某些内容的拼凑。 | 不符合要求，扣除相应得分 |
| 方案比较和原理分析 | 4 | 列出设计需求。 | 未全面列写，扣除相应得分 |
|  | 4 | 方案论证：应考虑器件成本，分析各方案的性价比。 | 未全面列写，或使用禁用芯片，扣除相应得分 |
|  | 12 | (1)原理分析： 全面分析所有功能模块工作原理、各元件作用，不能只有仿真结果，没有理论分析；使用公式计算电阻、电容、二极管、运放等器件参数值，说明型号选择依据。（8分） (2)附完整电路图（接收和发射模块各1张图）。（4分） | (1)有遗漏项，扣除相应得分；没有深入的分析和计算，扣除相应得分；分析错误，扣除相应得分。 得分=（模块数－1）×2，正确分析5个以上模块得8分。 |
| 测试结果和分析 | 4 | (1)对照设计任务，用表格列出所有功能和性能，说明是否达到要求；（2分） (2)说明测试条件、测试仪器型号等；（1分） (3)对测试结果进行分析，提出改进建议。（1分） | 未列写，扣除相应得分。 |
|  | 4 | (1)附测试现场实物照片，包括发射机整机、接收机整机、收发系统联调（含收发机、接收端示波器波形）共3张照片；（2分） (2)附测试结果图，如示波器波形图。（2分） | 未列写，扣除相应得分。 |

作品设计方案相似度

为避免抄袭，鼓励创新，将根据设计方案的相似度，对总成绩进行修正。首先对设计方案的功能模块进行统计，求出相似度为

(1)

式中为功能模块总数，为设计功能模块i的总人数，为功能模块i采用相同方案j的人数。如果某个功能模块的电路图相同、分析设计过程相同，则认定为相同方案。相似度取值范围为0~1。然后根据相似度，将最终作品成绩修正为

(2)

式中为原总成绩，为权重。取，总成绩修正结果如表5。

表5根据相似度修正后的最终总成绩

| 相似度 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终作品成绩 | 0.6 | 0.68 | 0.8 | 0.92 |  |